# Инструкция по эвакуации людей

Инструкция по безопасной эвакуации в дневное время

„УТВЕРЖДЕНО” ______________________________ ______________________________ ______________________________ „___”___________________20__ г..

Инструкция по действиям персонала относительно обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей в дневное время из помещений.

Дежурный персонал (работник охраны), приступая к дежурству обязан:

·  В течение всего времени дежурства находиться в бодрствующем состоянии - не спать;

·  Проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

·  Убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, проходы) помещений и территории не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть беспрепятственно открыты;

·  При выявлении нарушений противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара, принять меры по их устранению, сообщить руководителю;

·  Иметь при себе списки работников, которые находятся в помещениях, знать места нахождения персонала и администрации;

·  Постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, а также ручной электрический фонарь;

·  Производить осмотр помещений и территории в отношении соблюдения противопожарного режима всеми лицами, находящимися в помещениях;

·  Знать порядок действий в случае возникновения пожара (порядок применения первичных средств пожаротушения, порядок тушения) на территории, телефоны вызова экстренных служб, телефоны руководства.

В случае возникновения пожара или других ЧС главной задачей дежурного персонала является оповещение людей, руководства, службы спасения МЧС о пожаре, эвакуация людей и материальных средств из опасной зоны, принятия мер по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Порядок действий персонала по инструкции эвакуации:

·  Заметивший возгорание, либо признаки пожара (или услышав сирену пожарной сигнализации), должен немедленно оповестить руководителя и всех людей о случившемся.

·  Дежурный персонал должен произвести безопасную и быструю эвакуацию людей из опасной зоны. Провести эвакуации материальных средств (очередность за важностью).

·  Провести поверку людей.

·  Дежурный персонал должен оповестить руководителя и соответствующие службы по телефонам:Руководитель - _________________________________; пожарная охрана - 101; милиция - 102; скорая помощь – 103; служба газа – 104; аварийная электросетей - 91-651

С прибытием на пожар пожарных подразделений должен быть обеспечен беспрепятственный доступ их на территорию объекта.